SOP 09 — Irigasi / Siram & Manajemen Air

Untuk padi • cabai • jagung • kangkung | Dokumen operasional (siap dipakai)

Dokumen ini dipakai untuk mengatur air secara terukur: cukup untuk pertumbuhan, tapi tidak berlebihan sampai memicu penyakit, pemborosan BBM/listrik, atau akar ‘mati’ karena genangan.

Inti SOP: keputusan siram berdasarkan kondisi tanah dan tanaman (bukan kebiasaan).

Keputusan siram harian (ringkas)

Sketsa layout (contoh)

Hasil akhir yang ingin dicapai

| Yang dicapai | Tanda-tanda terlihat | Bukti/catatan |
| --- | --- | --- |
| Tanaman tidak stres kekeringan | Daun tidak layu saat siang, pertumbuhan stabil | Log siram + foto |
| Tidak ada genangan berkepanjangan | Akar sehat, penyakit turun | Catatan inspeksi drainase |
| Biaya air/BBM/listrik terkendali | Pemakaian stabil | Rekap BBM/listrik mingguan |
| Distribusi air merata | Tidak ada spot ekstrem kering/basah | Peta titik masalah + perbaikan |

Cara cek kondisi air (metode sederhana)

Tes genggam tanah: remas tanah zona akar. Menggumpal tapi tidak mengeluarkan air → biasanya cukup lembap.

Lihat tanaman: layu pagi = darurat; jika layu sore tidak pulih → kekurangan air.

Cek genangan: genangan lama = drainase bermasalah.

Kalau ada alat: soil moisture meter/tensiometer bantu konsistensi keputusan.

Cara kerja yang disarankan

1) Inspeksi titik per blok

Bagi blok jadi beberapa zona (dekat sumber, tengah, ujung). Cek minimal 2–3 titik per blok setiap hari. Tujuannya memastikan distribusi air merata.

2) Aturan siram (pagi/sore) & batasan genangan

Aturan praktis yang sering aman:

• siram pagi untuk mengurangi stres panas.

• siram sore hanya jika perlu dan tidak memicu lembap malam berlebihan.

• setelah hujan deras, fokus drainase dulu.

Untuk padi (sawah) pola air memang spesifik, tapi tetap wajib terkontrol.

3) Siram terukur (durasi/volume dicatat)

Siram terukur artinya durasi pompa dicatat, area disiram jelas, dan (kalau bisa) debit diperkirakan. Ini bikin biaya BBM/listrik kebaca dan gampang dievaluasi.

4) Drainase rutin

Bersihkan saluran dari gulma/sedimen, cek outlet, dan perbaiki titik yang jadi ‘kolam’. Genangan berkepanjangan membuat akar kekurangan oksigen dan penyakit naik.

5) Evaluasi mingguan

Evaluasi mingguan: frekuensi siram per blok, biaya air, titik masalah, dan dampak ke mutu/hasil. Kalau biaya tinggi tapi tanaman stres, biasanya masalah distribusi/drainase.

Panduan cepat (briefing tim)

| Situasi | Cek cepat | Keputusan aman | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Panas beberapa hari | tes genggam + cek layu sore | siram pagi terukur | hindari lembap malam berlebih |
| Hujan deras | cek genangan & outlet | drainase dulu | tunda pemupukan mudah tercuci |
| Sering layu | cek distribusi titik | perbaiki saluran/selang | catat zona masalah |
| BBM/listrik naik | cek durasi & kebocoran | atur jadwal + perbaiki bocor | wajib catatan harian |

Peran & tanggung jawab

| Peran | Tanggung jawab inti | Nama | Cadangan |
| --- | --- | --- | --- |
| PIC air/irigasi | Keputusan siram harian, catat durasi/volume, cek titik kritis |  |  |
| Pelaksana lapang | Jalankan siram & bersihkan saluran |  |  |
| PIC pompa/alat | Perawatan pompa/selang/valve, perbaiki bocor |  |  |
| Koordinator produksi | Review mingguan: biaya air vs mutu/hasil |  |  |

Catatan keamanan

Listrik/pompa: matikan sebelum servis dan pastikan kabel aman dari genangan.

BBM disimpan aman dan dicatat pemakaian harian.

Area saluran licin: gunakan alas kaki yang tidak mudah selip.

Versi 1.0